中山市国有建设用地合并分割实施细则

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条 为加强我市建设用地（宗地）管理，积极破解土地碎片化历史遗留问题，提高存量土地资源利用效率，提升节约集约用地水平，根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》《广东省城乡规划条例》《不动产登记暂行条例实施细则》等法律法规，结合本市实际，制定本细则。

第二条 本细则适用于中山市行政区域内国有建设用地使用权合并分割（以下简称建设用地合并分割）的管理实施及监督检查，因办理房屋权属分割涉及以土地分摊面积登记的除外。

第三条 建设用地合并是指依据经批准的控制性详细规划或村庄规划，对同一土地使用权人名下相邻的、同一类型的、同一用途的若干宗地并为单宗用地。

建设用地分割是指依据经批准的控制性详细规划或村庄规划，对土地使用权人已登记的单宗建设用地分为若干宗独立的用地。

建设用地合并分割，应当出具规划条件变更批复书、明确规划指标、签订土地使用权出让合同变更协议和办理不动产权登记。

第四条 建设用地合并分割以“尊重历史、依法依规、严控分割、鼓励合并”为原则。

第五条 属于下列情形之一的，建设用地使用权人不得申请办理合并分割：

（一）不符合现行控制性详细规划或村庄规划要求的；

（二）按规定需接受闲置处置但未处置的；

（三）司法机关和行政机关依法裁定、决定查封或以其他形式限制建设用地使用权的；

（四）纳入市“信用联合奖惩应用系统”黑名单，失信行为未消除的；

（五）建设用地已以分摊面积登记到其他买受人名下（含预告登记）的；

（六）合并分割后的容积率等规划指标突破出让合同约定的。

第六条 建设用地合并分割均须对合并分割前后的土地分别进行评估，当合并分割后的土地价值高于合并分割前土地价值的，其差额应由土地使用权人补交，工业用地按规定无需补缴差额的除外。

第二章  建设用地合并

第七条 同一土地使用权人名下相邻的若干宗用地，在土地使用权类型及土地用途一致的前提下，符合下列情形之一的，可申请办理建设用地合并：

（一）工业用地；

（二）非公开出让的商业、旅游、娱乐、商品住宅等用地；

（三）除工业、商业、旅游、娱乐、商品住宅等用地外的其他用地。

（四）公开出让的商业、旅游、娱乐、商品住宅等用地，需调整回原公开出让用地界线的。

（五）相邻宗地作为一个项目整体报建，房屋已建成并通过规划验收及竣工验收，未办理房产证的；

（六）房屋已建成并领有房产证，房屋跨多宗用地的；

（七）建设用地使用权出让合同明确用地需与周边地块整合开发的。

第八条 住宅用地合并后土地面积不得超过210亩。合并前的宗地剩余使用年限不一致的，合并后的宗地以地块价值（基准地价测算）为权重加权计算剩余使用年限，计算方式如下：

剩余使用天数=（地块一的价值×剩余使用天数＋地块二的价值×剩余使用天数＋……）÷合并后地块的总价值。

第九条  建设用地合并前原各宗用地的动工日期不一致的，合并后的宗地以地块价值（基准地价测算）为权重加权计算剩余开工期限，计算方式如下：

剩余开工期限=（地块一的价值×剩余开工期限＋地块二的价值×剩余开工期限＋……）÷合并后地块的总价值。

剩余开工期限指闲置放行时规定的限期动工日期。

第十条 经营性建设用地合并后的容积率，如涉及原多个出让合同的，应根据原出让合同的约定容积率和相应的用地面积计算得出该宗用地的总计容建筑面积，总计容建筑面积与其用地面积的比值确定容积率。

工业用地合并后的容积率按现行控制性详细规划或村庄规划要求确定，合并前涉及产业项目容积率下限的，合并后的容积率不得低于原出让合同的约定。

第十一条 建设用地合并按以下程序办理：

（一）土地使用权人按规定向市自然资源局提出建设用地合并申请。

（二）市自然资源局审核后进行公示，经公示无异议后核发建设用地规划条件变更批复书及三线图。

（三）市自然资源局组织对地价进行评估并按程序确定应补缴的地价拟定出让方案，由市政府委托市自然资源局审批同意后，与土地使用权人签订土地使用权出让合同变更协议。

（四）土地使用权人缴纳相关税费后，市自然资源局办理不动产登记。

第三章 建设用地分割

第十二条  国有建设用地原则上须以宗地为单位开发建设，不得随意分割，但属于下列情形之一的除外：

（一）土地使用权出让合同约定道路、公建配套设施（独立占地）须移交给政府的；

（二）符合《中山市规划建设城市道路占用国有建设用地补偿办法(试行)》及《中山市建设用地配套公建设施规划管理办法》需要分割的道路及公建配套设施用地的；

（三）已出让的非闲置工业用地（除土地出让合同约定不能分割外），地上已有建筑物并领取房产证但还有成片的未利用空地，因政府招商引资，需将成片未利用空地分割出来（不得少于5亩）办理转让或收储的；

（四）属于岐江新城规划区内，因需对不符合控规的部分用地实施收储而办理分割的；

（五）市征管中心或镇政府、区办事处、管委会（以下简称镇区政府）确认的市、镇公益性征地拆迁安置用地，需分宗登记的；

（六）市储备中心或镇区政府依法收回、收储国有建设用地使用权，涉及建设用地分割的；

（七）属公开出让用地，需调整回原公开出让用地界线的；

（八）部分用地不符合控制性详细规划或村庄规划，且不符合规划修改的条件或经启动规划修改程序后无法进行调整的；该部分用地土地面积须不超过整宗地面积的50%。

第十三条 建设用地分割后的宗地须具备单独开发建设条件，不具备单独开发建设的，不得办理建设用地分割。

第十四条 建设用地分割后各宗的容积率等各项规划指标，按分割前土地的各项规划指标确定，其中工业用地分割后的容积率按现行控制性详细规划或村庄规划要求确定。用地分割后有地上建筑物且已办理房产证的，实际容积率等各项规划指标须符合分割后的土地使用权出让合同变更协议的约定。

第十五条  建设用地分割按以下程序办理：

（一）土地使用权人按规定向市自然资源局提出建设用地分割申请。

（二）市自然资源局审核后进行公示，经公示无异议后核发建设用地规划条件变更批复书及三线图。

（三）市自然资源局组织对地价进行评估并按程序确定应补缴的地价拟定出让方案，由市政府委托市自然资源局审批同意后，与土地使用权人签订土地使用权出让合同变更协议。

（四）土地使用权人缴纳相关税费后，市自然资源局办理不动产登记。

第四章  监督检查

第十六条  市自然资源局应当加强对国有建设用地使用权合并分割的审批管理，对不符合合并分割要求的，一律不予办理。

第十七条  镇区政府应落实属地管理职责，加强用地监管，未开发建设的工业用地，合并分割前未签订项目履约监管协议的，或者虽然签订但合并分割后不能按原要求执行的，土地使用权人须与镇区政府签订项目履约监管协议，约定的开发建设要求应符合市产业项目准入标准，并落实后续监管责任。

第十八条  市城管和执法局加大巡查力度，及时制止查处擅自改变建设用地规划条件进行建设的行为。

第十九条  违反规定擅自批准建设用地合并分割的，由市政府或者监察机关依据职权责令改正，对相关工作人员按照规定追究相关责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章 附则

第二十条  本细则施行前我市有关政策文件与本细则规定不一致的，以本细则为准。本细则施行过程中，如与国家、省新出台的规定不一致的，从其规定。

本细则自印发之日起施行，有效期为3年。